Khi 2 card mạng kết nối với nhau

- 1 máy sẽ chỉ có 1 card mạng vật lý, hoặc lắp thêm

- 2 máy kết nối với nhau qua card mạng vật lý, hoặc card mạng vật lý sẽ connect với model, router, ….

- 1 card mạng ảo wifi

nếu muốn kết nối nhiều máy tính thì:

- cần nhiều card mạng vật lý

- kết nối qua switch, switch có nhiều port

1 server ảo tạo ra sẽ kết nối với máy local qua 1 card mạng ảo

VD: eth0, ens33

- card mạng sẽ đóng vai trò card network

- nhiều card trong server ảo kết nối với card ảo trên máy local để đi ra 1 card mạng vật lý ra internet

- máy local mặc nhiên thành switch

Mô Hình mạng doanh nghiệp

- máy trong cty kết nối nhau qua egde switch

- máy trong cty kết nối tới server qua switch Backbone

- các server nằm trong các tủ Rack server

# Bài 2: Network

Mô hình:

- máy connect tới switch

- máy connect tới wifi, wifi connect to switch

- đường truyền 1Gbps

- đường truyền tới server 1Gbps, chưa liên quan tới internet

- cũng cần quan tâm tới card mạng đầu cuối (máy cá nhân) có hỗ trợ đến 1Gbps ko, hay nó chỉ hỗ trợ 100Mbps

- Đường truyền của wifi hỗ trợ nữa

- Tốc độ ko dây ko bằng tốc độ có dây

=> chuyển kết nối từ wifi sang mạng dây,

- check wifi hỗ trợ đường truyền bao nhiêu Mbps

- dây hỗ trợ đường truyền bao nhiêu Mbps

-	Các yếu tố ảnh hưởng tốc độ

1. Máy tính truy cập server có dây hỗ trợ 1Gbps

- Cap tiêu chuẩn 1Gbps

- card mạng máy tính hỗ trợ 1Gbps

- Switch hỗ trợ 1Gbps

2. Máy tính truy cập server với mang ko dây

- Wifi hỗ trợ truyền dẫn 1Gpbs:  802.11b,…

- kết nối ko dây ko bằng có dây: chia sẻ băng thông, nhiễu sóng, khoảng cách

3. Từ phía server

- Tốc độ đọc ghi ít hơn: cải thiện bằng Raid

- Tăng RAM, đọc dữ liệu từ ổ nhớ ra RAM

4. Tốc độ ra bên ngoài hệ thống mạng

- Ta mua kết nối cap quang là 30Mbps, nhưng máy trạm download dữ liệu lại có 2Mbps

  - Nguyên nhân: Server cuối giới hạn băng thông mỗi user là 2Mbps

  - Sử dụng IDML: chương trình hỗ trợ tải: nó tạo ra nhiều phiên kết nối đồng thời ra internet, Sau khi download hết về nó ngồi nó ghép file lại